ЗАЯВКА НА КОНКУРС «УМНИК-2025»

Тема НИР

Разработка программно-аппаратного комплекса криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СОГЛАШЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИР

1. Цель выполнения НИР

Целью выполнения НИР является разработка программно-аппаратного комплекса для обеспечения подлинности и целостности команд дистанционного управления агропромышленной техникой, передаваемых по открытым радиоканалам. Комплекс базируется на отечественном стандарте электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018 и хеш-функции ГОСТ Р 34.11-2018, обеспечивает формирование и проверку электронной подписи управляющих команд, централизованное управление ключевой инфраструктурой, защиту от атак повторного воспроизведения и оперативную смену прав доступа при ротации персонала.

2. Задачи по проекту в рамках договора (соглашения) по программе «УМНИК»

- Провести анализ существующих подходов к обеспечению безопасности беспроводного управления техникой, включая фиксированные идентификаторы, шифрование радиоканала и системы на основе электронной подписи, и определить требования к разрабатываемому комплексу с учётом специфики агропромышленного производства.

- Обосновать выбор ГОСТ Р 34.10-2018 в качестве базового алгоритма электронной подписи, исходя из требований криптостойкости, импортозамещения и пригодности для реализации на ограниченных вычислительных ресурсах бортовых контроллеров.

- Разработать архитектуру программно-аппаратного комплекса, включающую модули формирования подписи на пульте оператора, проверки подписи на борту техники и центр генерации и распределения ключей.

- Реализовать программный модуль формирования и проверки электронной подписи на языке Python с использованием криптографической библиотеки, реализующей ГОСТ Р 34.10-2018 и ГОСТ Р 34.11-2018 («Стрибог»).

- Реализовать модуль управления ключевой инфраструктурой, обеспечивающий генерацию ключевых пар, безопасное хранение закрытых ключей, распространение открытых ключей и дистанционное обновление списков доверенных ключей на борту техники.

- Обеспечить формирование структурированного пакета данных управляющей команды, включающего идентификаторы отправителя и получателя, временную метку, код команды и электронную подпись, с итоговым размером пакета, не превышающим 256 байт.

- Провести имитационное моделирование работы комплекса и экспериментальную проверку на типовых микроконтроллерах (ARM Cortex-M4), оценив время формирования и проверки подписи, а также устойчивость к искажению и подмене команд.

- Подготовить материалы для правовой охраны РИД и последующей коммерциализации результата НИР в виде программно-аппаратного продукта.

3. Область применения научно-технического продукта

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс предназначен для применения в агропромышленных предприятиях, эксплуатирующих дистанционно управляемую технику (тракторы, комбайны, опрыскиватели и др.). Основные сценарии использования: защита радиоканала управления от перехвата и подмены команд; обеспечение юридически значимой неотказуемости действий оператора; централизованное управление доступом при сезонной ротации персонала; интеграция с существующими системами телеметрии и бортовыми контроллерами. Комплекс также может применяться в других отраслях, где используется дистанционное управление мобильными объектами по открытым каналам связи.

4. Технические требования к научно-техническому продукту

4.1. Основные технические параметры

- Комплекс должен обеспечивать формирование и проверку электронной подписи управляющих команд в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2018 и вычисление хеш-значения по ГОСТ Р 34.11-2018 («Стрибог»).

- Размер электронной подписи должен составлять 64 байта, общий размер пакета данных (идентификатор отправителя, идентификатор получателя, временная метка, команда, подпись) — не более 256 байт.

- Время формирования подписи на пульте оператора должно составлять не более 100 мс, время проверки подписи на бортовом контроллере — не более 200 мс на типовом микроконтроллере архитектуры ARM Cortex-M4 с тактовой частотой 100 МГц.

- Комплекс должен обеспечивать централизованную генерацию ключевых пар с длиной закрытого ключа 32 байта и стойкостью не менее 256 бит.

- Должна быть реализована возможность дистанционного обновления списков доверенных открытых ключей на борту техники с использованием команды, подписанной мастер-ключом администратора.

- Комплекс должен обеспечивать защиту от атак повторного воспроизведения за счёт включения в пакет временной метки и её проверки на приёмной стороне с допустимым интервалом отклонения.

- Система должна обнаруживать любое искажение команды или подписи, а также использование несоответствующего открытого ключа, и выдавать соответствующие диагностические уведомления.

- Архитектура комплекса должна предусматривать возможность реализации как на программном уровне (на пультах с достаточной вычислительной мощностью), так и с использованием аппаратных криптографических модулей (токены, чипы) без изменения базовой логики.

4.2. Конструктивные требования

- Программно-аппаратный комплекс должен быть реализован по модульному принципу с выделением следующих функциональных блоков: модуль генерации ключей, модуль формирования подписи, модуль проверки подписи, модуль управления доверенными ключами, модуль формирования и разбора пакетов данных.

- Взаимодействие между пультом оператора и бортовым контроллером должно осуществляться по открытому радиоканалу с использованием утверждённого формата пакета, включающего заголовок, идентификаторы, временную метку, команду и подпись.

- Система должна обеспечивать корректную обработку ошибок: несоответствие подписи, выход временной метки за допустимый интервал, отсутствие открытого ключа для указанного идентификатора отправителя, сбои радиоканала.

- Технологическая реализация должна обеспечивать использование следующих программных средств: Python для прототипирования и имитационного моделирования, криптографическая библиотека с поддержкой ГОСТ Р 34.10-2018 и ГОСТ Р 34.11-2018, С/С++ для реализации на микроконтроллерах.

- Программный код, документация пользователя и материалы по развёртыванию должны быть оформлены в виде, достаточном для передачи в пилотную эксплуатацию на агропромышленном предприятии.

5. Требования по патентной защите

В ходе выполнения НИР должны быть проведены мероприятия по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках проекта. Базовым вариантом правовой защиты является подготовка и подача заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, реализующей процедуры формирования и проверки электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2018 в системе дистанционного управления агропромышленной техникой. При дальнейшем развитии проекта может быть рассмотрен вопрос о патентовании способа защищённой передачи команд и регистрации базы данных ключевой инфраструктуры.

6. Требования к заявке на регистрацию прав на РИД

К концу выполнения работ необходимо подготовить комплект материалов, достаточный для подачи заявки на регистрацию прав на программу для ЭВМ, включая описание функционального назначения (реализация защищённой передачи команд дистанционного управления), состав программных модулей, сведения об авторах и правообладателях, сведения о программной архитектуре и идентифицирующие материалы по программному продукту.

7. Отчетность по НИР

Отчетность по НИР должна подготавливаться в соответствии с Приложением № 9 к Соглашению. Научно-технический отчет должен содержать введение, обзор существующих решений по защите беспроводного управления, обоснование выбора ГОСТ Р 34.10-2018, математическое описание алгоритма, сравнительный анализ с зарубежными аналогами (RSA, ECDSA), описание архитектуры и принципов работы комплекса, результаты имитационного моделирования, выводы и приложения с листингами программного кода.

8. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ составляет 10 месяцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СОГЛАШЕНИЮ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

| № этапа | Наименование работ по основным этапам | Срок выполнения | Сумма за счет гранта, руб. | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области и постановка задачи. Систематизация существующих подходов к защите беспроводного управления техникой. Обоснование выбора ГОСТ Р 34.10-2018. Проектирование архитектуры системы, включая центр генерации ключей, модули подписания и проверки. Разработка базового прототипа на Python с реализацией процедур формирования и проверки электронной подписи. Имитационное моделирование и первичная экспериментальная проверка на тестовых командах. | 4 месяца | 100 000 | Промежуточный отчет о выполнении НИР; финансовый отчет о расходовании средств гранта; акт о выполнении работ. |
| 2 | Доработка и расширение функциональности комплекса. Реализация модуля управления ключевой инфраструктурой (генерация, хранение, обновление списков доверенных ключей). Реализация формата защищённого пакета данных. Проведение серии экспериментов по оценке производительности на микроконтроллерах и устойчивости к атакам. Подготовка комплекта документов на регистрацию РИД, бизнес-плана инновационного проекта, дорожной карты развития проекта и материалов для последующего продвижения проекта. | 6 месяцев | 200 000 | Заключительный отчет о выполнении НИР; финансовый отчет о расходовании средств гранта; заявка на регистрацию прав на РИД; бизнес-план инновационного проекта либо заявка в программу «Студенческий стартап» или «Старт»; дорожная карта проекта; акт о выполнении работ. |

Итого: 10 месяцев, 300 000 рублей.