Полный план статьи

1. Введение (≈ 3000 знаков)

- Контекст и актуальность: Цифровая трансформация агропромышленного комплекса РФ (Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2023 № 3309-р). Активное внедрение беспилотных тракторов, агродронов, роботизированных опрыскивателей и других видов техники с дистанционным управлением. Рост числа автоматизированных процессов в полевых условиях.

- Проблема: Существующие системы дистанционного управления сельхозтехникой используют устаревшие (legacy) протоколы передачи данных, которые либо не имеют встроенных криптографических механизмов защиты, либо используют лишь базовое шифрование. Шифрование защищает данные от перехвата, но не гарантирует подлинности источника и целостности команды. Это создает серьезные уязвимости.

- Основные угрозы: Внедрение ложных команд (подмена управляющего воздействия), replay-атаки (повторная передача перехваченных легитимных команд), MITM-атаки (активное вмешательство в радиоканал). Последствия: физическая поломка дорогостоящей техники, порча урожая, травматизм персонала, нецелевое использование топлива и ресурсов, нарушение технологических процессов.

- Цель статьи: Обоснование концепции системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018 с учетом модели угроз для беспроводного канала АПК и требований импортозамещения.

- Научная новизна: Предлагается подход к построению двусторонней защищенной системы управления, обеспечивающей подлинность, целостность и неотказуемость как для команд, передаваемых с пульта на технику, так и для подтверждений, передаваемых с техники на пульт, на основе единого криптографического стандарта.

2. Анализ предметной области и постановка задачи (≈ 4000–4500 знаков)

2.1. Нормативное поле и проблема определения методов защиты информации в радиоканале
(вставить рисунок из image.png)

- Рассмотрение ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Термины и определения». Три базовых показателя защищенности информации: конфиденциальность, доступность, целостность.

- Деление методов защиты на криптографические (криптографическое преобразование) и технические (некриптографические методы).

- Ключевая проблема: В нормативных документах отсутствует определение некриптографических методов защиты информации применительно к радиоканалам. Это создает неопределенность при оценке защищенности радиотехнических систем как информационных.

- Вывод: Предлагаемая концепция, основанная на криптографическом методе (электронная подпись), позволяет заполнить это "белое пятно" и дать количественную оценку защищенности.

2.2. Модель угроз для беспроводного канала АПК

- Нарушитель 1 (пассивный): Перехват команд и подтверждений с целью анализа протокола, сбора данных о структуре управления, идентификации операторов и единиц техники, изучения временных паттернов работы.

- Нарушитель 2 (активный с модификацией): Перехват и подмена легитимных команд, внедрение ложных управляющих воздействий (изменение маршрута, скорости, включение/отключение рабочих агрегатов). Также — подмена подтверждений, передаваемых с техники, для дезинформации оператора.

- Нарушитель 3 (активный с повтором): Запись легитимных команд и их повторная передача (replay-атака) для десинхронизации работы, создания эффекта "ложного выполнения" или повторения опасных маневров.

- Нарушитель 4 (инсайдер): Сотрудник предприятия, имеющий легитимный доступ к пульту управления, бортовой системе или инфраструктуре генерации ключей, который может использовать их в нештатных целях или скомпрометировать ключевую информацию.

2.3. Требования к системе защиты

- Подлинность источника (аутентификация): Бортовая аппаратура должна однозначно идентифицировать отправителя каждой команды. Пульт оператора должен однозначно идентифицировать отправителя каждого подтверждения (саму единицу техники).

- Целостность данных: Любое случайное или преднамеренное изменение команды или подтверждения должно быть обнаружено, а такой пакет — отклонен без исполнения.

- Неотказуемость: Оператор не должен иметь возможности отрицать факт отправки команды; техника — отрицать факт отправки подтверждения. Важно для разбора нештатных ситуаций и юридической ответственности.

- Защита от повторов (replay-атаки): Использование временных меток или счетчиков пакетов, чтобы исключить повторную передачу перехваченных команд или подтверждений.

- Управляемость правами доступа: Централизованное и оперативное добавление/удаление доверенных пультов (при смене персонала) без остановки производственного цикла.

- Ограниченные ресурсы: Алгоритм должен выполняться на бортовых микроконтроллерах с ограниченной производительностью и работать в условиях радиоканала с помехами, вибраций, перепадов температур и запыленности.

3. Обоснование выбора алгоритма электронной подписи (≈ 4500–5000 знаков)

3.1. Аргументы в пользу ГОСТ Р 34.10-2018

- Нормативное требование: Обязательность применения сертифицированных российских криптографических алгоритмов для объектов критической информационной инфраструктуры (ФСТЭК России, ФСБ России).

- Импортозамещение: Отказ от иностранных криптобиблиотек (RSA, ECDSA с кривыми NIST) в рамках государственной политики.

- Криптостойкость: 256-битный уровень стойкости (эквивалент 512-битному симметричному ключу), что обеспечивает защиту на долгосрочную перспективу.

- Пригодность для различных платформ: Наличие как программных, так и аппаратных реализаций (сертифицированные СКЗИ), возможность развертывания на микроконтроллерах различной производительности.

3.2. Математическая основа алгоритма

- Эллиптическая кривая над конечным полем GF(p). Параметры: простое число p, коэффициенты кривой a и b (условие невырожденности: 4a³ + 27b² ≠ 0 mod p), базовая точка G порядка q (q — простое число, ≥ 256 бит).

- Ключевая пара:

  - Закрытый ключ d ∈ [1, q−1] — случайное число.

  - Открытый ключ Q = d·G — точка на кривой.

- Хеш-функция: ГОСТ Р 34.11-2018 («Стрибог»). Обеспечивает привязку подписи к конкретному содержанию команды/подтверждения.

- Формулы формирования подписи (r, s) для сообщения M:

Шаг 1: e = h(M) mod q (хеш сообщения, приведенный по модулю q)

Шаг 2: Генерация сессионного ключа k ∈ [1, q−1] (криптостойкий ГСЧ)

Шаг 3: C = k·G, r = x_C mod q. Если r = 0, вернуться к шагу 2.

Шаг 4: s = (r·d + k·e) mod q. Если s = 0, вернуться к шагу 2.

Результат: Подпись = (r, s), размер — 64 байта.

- Проверка подписи (на борту техники или на пульте):

Шаг 1: Проверить, что r, s ∈ [1, q−1].

Шаг 2: Вычислить e = h(M) mod q.

Шаг 3: Вычислить v = e⁻¹ mod q.

Шаг 4: Вычислить u₁ = s·v mod q, u₂ = −r·v mod q.

Шаг 5: Вычислить C' = u₁·G + u₂·Q. Если x_C' mod q = r, подпись корректна.

- Роль сессионного ключа k и требования к его генерации:

  - Обеспечивает уникальность подписи даже для одинаковых сообщений (криптографическая соль).

  - Генерация должна выполняться сертифицированным аппаратным или программным ГСЧ.

  - Критическое предупреждение: Повторное использование k или его утечка приводит к компрометации закрытого ключа d, так как из двух подписей с одинаковым k можно вычислить d. Это накладывает жесткие требования к реализации ГСЧ на борту техники и на пультах операторов.

3.3. Сравнительный анализ с альтернативными алгоритмами

- Сравнительная таблица (оформить как в Шаблоне для оформления):

  - ГОСТ Р 34.10-2001 (128 бит)

  - ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)

  - ГОСТ Р 34.10-2018 (256 бит)

  - RSA-2048, RSA-4096

  - ECDSA (NIST P-256)

- Параметры сравнения:

  - Криптостойкость, бит

  - Размер закрытого ключа, байт

  - Размер подписи, байт

  - Время подписания, мс (на типовом оборудовании)

  - Время проверки, мс (на типовом оборудовании)

- Вывод из сравнения: ГОСТ Р 34.10-2018 обеспечивает наилучшее сочетание высокой криптостойкости (256 бит), компактного размера подписи (64 байта), приемлемого времени вычислений на ограниченных ресурсах и полного соответствия нормативным требованиям РФ. Это делает его наиболее предпочтительным для внедрения в АПК.

4. Архитектура и принцип работы планируемой системы (≈ 3500–4000 знаков)

4.1. Общий принцип работы системы (двусторонний защищенный обмен)

(вставить схему архитектуры)

- Направление "Пульт → Техника" (команда управления):

  - Оператор формирует управляющую команду на пульте.

  - Модуль подписи (программный или аппаратный, реализующий ГОСТ Р 34.10-2018) вычисляет электронную подпись команды с использованием закрытого ключа оператора.

  - Формируется пакет: команда + ID оператора/пульта + временная метка + подпись.

  - Пакет передается по радиоканалу на борт техники.

  - Бортовой модуль проверяет подпись с использованием открытого ключа, соответствующего указанному ID.

  - Если подпись корректна, команда принимается к исполнению. Если нет — команда отклоняется.

- Направление "Техника → Пульт" (подтверждение о приеме/отклонении команды):

  - Бортовая система формирует сообщение-подтверждение: статус выполнения (команда принята / команда отклонена / команда скомпрометирована), ID техники, временная метка.

  - Модуль подписи на борту вычисляет электронную подпись подтверждения с использованием закрытого ключа техники.

  - Формируется пакет: подтверждение + ID техники + временная метка + подпись.

  - Пакет передается по радиоканалу на пульт оператора.

  - Пульт оператора проверяет подпись с использованием открытого ключа техники.

  - Если подпись корректна — оператор получает достоверную информацию о выполнении команды. Если нет — фиксируется попытка несанкционированного вмешательства.

4.2. Управление ключами и правами доступа

- Центр генерации ключей (Удостоверяющий центр): Разворачивается на предприятии. Генерирует ключевые пары (закрытый + открытый) для каждого пульта оператора и каждой единицы техники.

- Хранение закрытых ключей:

  - Закрытый ключ оператора хранится только на пульте в защищенном виде (аппаратный токен, защищенная область памяти) и никогда не передается по каналу.

  - Закрытый ключ техники хранится только на борту и также никогда не передается.

- Распространение открытых ключей:

  - Открытые ключи всех доверенных пультов загружаются в память каждой единицы техники (список разрешенных операторов).

  - Открытые ключи всех единиц техники загружаются в память каждого пульта оператора (для проверки подтверждений).

  - Первоначальная загрузка — через защищенный канал (физическое подключение при ТО или дистанционно с использованием мастер-ключа администратора).

  - Обновление списков: При смене оператора (увольнение, переход на другую смену) старый открытый ключ удаляется из списка доверенных, новый добавляется. Это может выполняться дистанционно, с использованием специальной команды, подписанной мастер-ключом администратора.

4.3. Формат пакета данных (универсальный для обоих направлений)

| Поле | Размер (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Заголовок | 4 | Версия протокола, тип сообщения, длина пакета |
| ID отправителя | 4–8 | Уникальный идентификатор пульта или техники |
| ID получателя | 4–8 | Уникальный идентификатор техники или пульта |
| Временная метка | 8 | UNIX-время или счетчик, защита от replay-атак |
| Тело сообщения | 16–64 | Команда управления или подтверждение статуса |
| Электронная подпись | 64 | (r, s), вычисленная по ГОСТ Р 34.10-2018 |

- Общий размер пакета: 128–256 байт, что позволяет передавать его по радиоканалу даже с невысокой скоростью (9600 бод) за 0,1–0,2 секунды.

5. Результаты моделирования и оценка применимости (≈2500–3000 знаков)

5.1. Имитационное моделирование алгоритма

- Для проверки работоспособности и корректности алгоритма в рамках подготовки концепции разработана имитационная модель ГОСТ Р 34.10-2018 на языке Python (или другом языке программирования).

- Модель реализует все этапы: генерацию ключевой пары, формирование электронной подписи для команды/подтверждения, проверку подписи на приемной стороне.

- Моделирование подтверждает, что:

  - Подпись, сформированная для конкретного сообщения, успешно проверяется только при использовании соответствующего открытого ключа.

  - Любое изменение сообщения (даже один бит) делает подпись невалидной — свойство целостности подтверждено.

  - Проверка подписи с использованием открытого ключа, не соответствующего закрытому ключу, дает отрицательный результат — свойство подлинности подтверждено.

- (Место для листинга кода): Вставить фрагмент программной реализации, демонстрирующий ключевые этапы (например, функции формирования и проверки подписи). Код приводится как иллюстрация, без избыточной детализации.

5.2. Оценка вычислительной сложности и пригодности для микроконтроллеров

- Оценка времени выполнения на типовом микроконтроллере архитектуры ARM Cortex-M4 с тактовой частотой 100 МГц:

  - Формирование подписи: 30–100 мс (зависит от оптимизации и наличия аппаратного ускорения).

  - Проверка подписи: 60–200 мс (требует два скалярных умножения).

  - Генерация ключевой пары: 50–150 мс (выполняется однократно при вводе в эксплуатацию).

- Размер подписи: 64 байта. Размер пакета: 128–256 байт.

- Передача по радиоканалу (скорость 9600 бод): 0,1–0,2 секунды.

- Вывод: Задержки в десятые доли секунды приемлемы для задач дистанционного управления сельхозтехникой (управление движением, поворотом, включением агрегатов не требует миллисекундной реакции). Алгоритм реализуем на существующей элементной базе промышленных микроконтроллеров (включая отечественные аналоги).

5.3. Анализ защищенности системы

- Подлинность: Гарантируется проверкой электронной подписи на приемной стороне. Подмена отправителя невозможна без компрометации закрытого ключа.

- Целостность: Любое искажение пакета делает подпись невалидной, такой пакет отклоняется.

- Защита от replay-атак: Обеспечивается временной меткой. Пакеты с меткой, выходящей за допустимый временной интервал или повторяющейся, отклоняются.

- Неотказуемость: Закрытый ключ известен только отправителю, поэтому он не может отрицать факт отправки подписанного сообщения.

- Защита от MITM: Активное вмешательство в канал будет обнаружено, так как подмена пакета делает его подпись недействительной.

6. Выводы
(≈2000–2500 знаков)

- В работе обоснована концепция системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018.

- Показано, что выбранный алгоритм обеспечивает 256-битный уровень криптостойкости, компактный размер подписи (64 байта), приемлемое время вычислений на ограниченных вычислительных ресурсах и полное соответствие требованиям импортозамещения и регуляторов (ФСТЭК/ФСБ).

- Разработанная модель угроз для беспроводного канала АПК позволила сформулировать требования к системе: подлинность, целостность, неотказуемость, защита от повторов, управляемость правами доступа и пригодность для работы в жестких условиях эксплуатации.

- Предложенная архитектура предусматривает двусторонний защищенный обмен: команды от пульта к технике и подтверждения (принято/отклонено/скомпрометировано) от техники к пульту, что обеспечивает полный цикл доверенного управления.

- Результаты имитационного моделирования подтверждают принципиальную реализуемость алгоритма на существующей элементной базе. Оценки вычислительной сложности показывают, что задержки при подписании и проверке не превышают долей секунды, что приемлемо для задач дистанционного управления.

- Практическая ценность: Предлагаемая концепция может служить основой для создания тиражируемого программно-аппаратного решения. Ее внедрение позволит:

  - Существенно повысить уровень кибербезопасности агропромышленных предприятий.

  - Защитить дорогостоящую технику от несанкционированных воздействий и физических поломок.

  - Исключить риски, связанные с подменой команд и потерей управления.

  - Обеспечить безопасность персонала, работающего в зоне действия дистанционно управляемых машин.

  - Снизить риски нецелевого использования ресурсов (топливо, время, материалы).

Сводка по структуре и объемам

| Раздел | Ориентировочный объем (знаков) |
| --- | --- |
| 1. Введение | ~3000 |
| 2. Анализ предметной области и постановка задачи | ~4000–4500 |
| 3. Обоснование выбора алгоритма электронной подписи | ~4500–5000 |
| 4. Архитектура и принцип работы системы | ~3500–4000 |
| 5. Результаты моделирования и оценка применимости | ~2500–3000 |
| 6. Выводы | ~2000–2500 |
| Итого | ~20000–22000 |

Элементы оформления, которые будут добавлены

| Элемент | Описание | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 | Схема из image.png (методы защиты информации) | Раздел 2.1 |
| Рис. 2 | Архитектура системы (двусторонний обмен) | Раздел 4.1 |
| Таб. 1 | Сравнительные характеристики алгоритмов ЭП | Раздел 3.3 |
| Ф-лы (1)–(8) | Математическое описание ГОСТ Р 34.10-2018 | Раздел 3.2 |
| Листинг 1 | Фрагмент программной реализации на Python | Раздел 5.1 |