Система обеспечения целостности и подлинности дистанционного управления агропромышленной техникой

1. Назначение системы

Система предназначена для обеспечения целостности (гарантия отсутствия искажений) и подлинности (гарантия источника) команд, передаваемых на агропромышленную технику, а также для подтверждения их получения или выявления факта компрометации канала связи.

2. Архитектура и компоненты системы

Для одного комплекта (пульт + техника):

| Наименование | Кол-во | Цена за шт. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| ViPNet SIES Core Nano | 2 шт. | Около 20 тыс. руб./шт (уточнить) | ~ 40 тыс. руб. |
| Микроконтроллер (ESP32 или STM32) | 2 шт. | от 1 тыс. руб./шт | ~ 2 тыс. руб. |
| Радиомодем СПЕКТР-433 IP65 | 2 шт. | от 16 тыс. руб./шт | ~ 32 тыс. руб. |
| Антенна 433 МГц | 2 шт. | от 1 тыс. руб./шт | ~ 2 тыс. руб. |
| Преобразователь UART-RS485 (MAX485) | 2 шт. | 2 шт. – от 500 руб./шт | ~ 1 тыс. руб. |
| Блоки питания, батареи | 4 шт. | от 3 тыс. руб./шт | ~ 6 тыс. руб. |
| Кабели, разъемы, крепеж | n шт. | от 2 тыс. руб. | ~ 2 тыс. руб. |
| Итого: |  |  | ~ 85 тыс. руб. |

Для инфраструктуры предприятия (на проект):

| Наименование |  | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| На выбор | ViPNet SIES HSM | 1 комплект | около 3 млн. руб. |
|  | КЦР "Контур УЦ" | лицензия | до 100 тыс. руб. |
|  | "КриптоПро УЦ 2.0" | лицензия | до 900 тыс. руб. |
| ViPNet SIES Nano Loader |  | 1 комплект | от 500 тыс. руб. |
| ViPNet SIES MC (ПО) |  | лицензия | ~ 280 тыс. руб. |
| ViPNet SIES Development Kit |  | 1 комплект | ~ 27 тыс. руб. |
| ПК для настройки |  | 1 шт | ~ 100 тыс. руб. |
| USB-RS232 адаптер |  | 2 шт | ~ 2 тыс. руб. |

Стоимость сертифицированного аппаратного комплекса ViPNet HSM (Исполнение 8) составляет около 3 млн рублей. В качестве более доступной альтернативы для выполнения функций корневого центра генерации ключей на производстве можно использовать программный Удостоверяющий центр (УЦ) на базе обычного ПК с отечественным сертифицированным ПО. Например, программный комплекс "КриптоПро УЦ 2.0" (стоимость лицензии начинается от ~828 000 рублей ), а ПК для его размещения добавит к смете еще порядка 100 тыс. рублей. Также на рынке присутствует решение от компании "Контур" — КЦР "Контур УЦ" (до 100 тыс. рублей).

3. Принцип работы системы

3.1. Процесс подготовки (Производство/Инсталляция)

- Генерация ключей: В защищенном контуре предприятия с использованием HSM генерируются уникальные пары ключей (закрытый/открытый) для каждого пульта и каждой техники.

- Загрузка ключей:

  - В чип СКЗИ пульта загружается его собственный закрытый ключ.

  - В чип СКЗИ машины загружаются открытые ключи всех пультов, которые имеют право управлять данной техникой.

  - Загрузка осуществляется через защищенный канал с помощью ViPNet SIES Nano Loader.

- Конфигурация модемов: С ПК через интерфейс RS-232 модемы настраиваются на одинаковые параметры (скорость порта 9600-115200 бод, скорость эфира, частотный канал).

3.2. Процесс штатной работы (Обмен командами)

- На пульте: При вводе команды оператором микроконтроллер пульта передает ее в чип СКЗИ для вычисления электронной подписи (ГОСТ Р 34.10-2012).

- Формирование пакета: Микроконтроллер формирует пакет данных: [Идентификатор пульта] + [Команда] + [Подпись] и отправляет его в радиомодем через UART/RS-485.

- Передача: Модем в прозрачном режиме транслирует пакет в эфир. Второй модем принимает сигнал и передает байты в микроконтроллер машины.

- Верификация на технике:

  - Контроллер машины передает принятый пакет в чип СКЗИ.

  - Чип СКЗИ идентифицирует пульт по полю [Идентификатор пульта], находит соответствующий открытый ключ в своей памяти и проверяет подпись.

- Обратная связь:

  - При успехе: Машина выполняет команду. Формируется ответ "Команда принята, статус выполнения", который подписывается закрытым ключом машины и отправляется обратно оператору.

  - При неудаче (неверная подпись): Команда игнорируется. Оператору отправляется подписанное сообщение "Ошибка целостности данных".

4. Сценарий смены оператора (Ротация ключей)

При смене оператора (например, при переходе на другую смену или при увольнении сотрудника) система должна исключить возможность использования старого ключа. Процесс выглядит следующим образом:

- Изъятие старого ключа:

  - Оператор первой смены сдает пульт управления.

  - Пульт физически изымается из эксплуатации. Его закрытый ключ более не используется и не может быть активирован повторно.

- Выдача нового пульта:

  - Оператор второй смены получает новый пульт с уникальным идентификатором и новым закрытым ключом, сгенерированным на HSM.

- Обновление списка на машине (Критически важный шаг):

  - Существует два способа реализации:

    - Вариант А (Динамическое обновление): Машина имеет защищенный канал для получения обновлений. С сервера управления (ViPNet SIES MC) на машину отправляется команда "добавить новый открытый ключ (для новой смены) и удалить старый (для уволенного оператора)". Команда должна быть подписана мастер-ключом администратора.

    - Вариант Б (Плановое обслуживание): При отсутствии радиоканала управления ключами, обновление списка доверенных ключей производится во время технического обслуживания машины (например, раз в месяц) путем физического подключения к чипу СКЗИ через программатор и перезаписи списка разрешенных открытых ключей.

- Результат: Агропромышленная техника принимает команды только от нового пульта. Попытка использования старого пульта (даже если он физически не изъят) приведет к ошибке верификации, так как его открытый ключ удален из памяти контроллера машины.

- Схема работы системы: