Система обеспечения целостности и подлинности управления дистанционным комбайном

1. Назначение системы

Система предназначена для обеспечения целостности (гарантия отсутствия искажений) и подлинности (гарантия источника) команд, передаваемых на комбайн, а также для подтверждения их получения или выявления факта компрометации канала связи.

2. Архитектура и компоненты системы

Для одного комплекта (пульт + комбайн):

- ViPNet SIES Core Nano — 2 шт.

- Микроконтроллер (ESP32 или STM32) — 2 шт.

- Радиомодем СПЕКТР-433 IP65 — 2 шт.

- Антенна 433 МГц — 2 шт.

- Преобразователь UART-RS485 (MAX485) — 2 шт.

- Блоки питания (подбираются под источник питания)

- Кабели, разъемы, крепеж

Для инфраструктуры предприятия (на проект):

- ViPNet SIES HSM — 1 комплект

- ViPNet SIES Nano Loader (с адаптером на 10 чипов) — 1 комплект

- ViPNet SIES MC (ПО) — лицензия

- ViPNet SIES Development Kit — 1 комплект (для разработчика)

- ПК для настройки модемов + USB-RS232 адаптер

- Оборудование для пайки BGA

3. Принцип работы системы

3.1. Процесс подготовки (Производство/Инсталляция)

- Генерация ключей: В защищенном контуре предприятия с использованием HSM генерируются уникальные пары ключей (закрытый/открытый) для каждого пульта и каждого комбайна.

- Загрузка ключей:

  - В чип СКЗИ пульта загружается его собственный закрытый ключ.

  - В чип СКЗИ комбайна загружаются открытые ключи всех пультов, которые имеют право управлять данным комбайном.

  - Загрузка осуществляется через защищенный канал с помощью ViPNet SIES Nano Loader.

- Конфигурация модемов: С ПК через интерфейс RS-232 модемы настраиваются на одинаковые параметры (скорость порта 9600-115200 бод, скорость эфира, частотный канал).

3.2. Процесс штатной работы (Обмен командами)

- На пульте: При вводе команды оператором микроконтроллер пульта передает ее в чип СКЗИ для вычисления электронной подписи (ГОСТ Р 34.10-2012).

- Формирование пакета: Микроконтроллер формирует пакет данных: [Идентификатор пульта] + [Команда] + [Подпись] и отправляет его в радиомодем через UART/RS-485.

- Передача: Модем в прозрачном режиме транслирует пакет в эфир. Второй модем принимает сигнал и передает байты в микроконтроллер комбайна.

- Верификация на комбайне:

  - Контроллер комбайна передает принятый пакет в чип СКЗИ.

  - Чип СКЗИ идентифицирует пульт по полю [Идентификатор пульта], находит соответствующий открытый ключ в своей памяти и проверяет подпись.

- Обратная связь:

  - При успехе: Комбайн выполняет команду. Формируется ответ "Команда принята, статус выполнения", который подписывается закрытым ключом комбайна и отправляется обратно оператору.

  - При неудаче (неверная подпись): Команда игнорируется. Оператору отправляется подписанное сообщение "Ошибка целостности данных".

4. Сценарий смены оператора (Ротация ключей)

При смене оператора (например, при переходе на другую смену или при увольнении сотрудника) система должна исключить возможность использования старого ключа. Процесс выглядит следующим образом:

- Изъятие старого ключа:

  - Оператор первой смены сдает пульт управления.

  - Пульт физически изымается из эксплуатации. Его закрытый ключ более не используется и не может быть активирован повторно.

- Выдача нового пульта:

  - Оператор второй смены получает новый пульт с уникальным идентификатором и новым закрытым ключом, сгенерированным на HSM.

- Обновление списка на комбайне (Критически важный шаг):

  - Существует два способа реализации:

    - Вариант А (Динамическое обновление): Комбайн имеет защищенный канал для получения обновлений. С сервера управления (ViPNet SIES MC) на комбайн отправляется команда "добавить новый открытый ключ (для новой смены) и удалить старый (для уволенного оператора)". Команда должна быть подписана мастер-ключом администратора.

    - Вариант Б (Плановое обслуживание): При отсутствии радиоканала управления ключами, обновление списка доверенных ключей производится во время технического обслуживания комбайна (например, раз в месяц) путем физического подключения к чипу СКЗИ через программатор и перезаписи списка разрешенных открытых ключей.

- Результат: Комбайн принимает команды только от нового пульта. Попытка использования старого пульта (даже если он физически не изъят) приведет к ошибке верификации, так как его открытый ключ удален из памяти комбайна.